Estación “Los Notros”

Ubicación: 	Latitud: 41° 37’ 16.9” S

Longitud: 71° 33’ 04.0” W

Elevación: 	1154 m snm

Descripción del sitio y frecuencia de observación:

Ladera norte del cerro “Montura” o “Foyel” (1800 m snm), valle inferior del rio Manso. Provincia de Río Negro, Argentina, en el límite inferior del bosque caducifolio de Nothofagus pumilio nv. “Lenga”, Provincia fitogeográfica Subantártica, Unidad 50. Bosque caducifolio de Nothofagus spp. y Selva pluvial templada (Bosques Andino-Patagónicos), (Oyarzábal y otros, 2018).

El sitio está ubicado en un claro rodeado por arbustos de “Notro” Embothrium coccineum J.R.Forst. & G.Forst. de aproximadamente 2 m de altura. La cobertura vegetal del suelo es de aproximadamente 60 – 70% constituida por arbustos bajos achaparrados y algunas poaceae.

Frecuencia de muestreo:

Los datos corresponden a valores promedio cada 15 min. Calculados a partir de observaciones realizadas a intervalos de 30 s

Variables observadas:

La siguiente lista corresponde a las variables reportadas en el archivo “CR300Claudio_Salida.DAT” bajadas del logger CR300 y trasmitidas por GOESS.

"TIMESTAMP" AAAA-MM-DD HH:MM:SS 	Fecha y Hora local

"RECORD"	Número de registro				[#]

"BATE_Min"	Voltaje mínimo de batería para el período	[V]

"TA_Avg"	Temperatura del aire promedio (2.5 m)	[°C]

"HRA_Avg"	Humedad relativa promedio (2.5 m)		[%]

"RAD_Avg"	Radiación global promedio (4.5 m)		[W m-2]

"MOJ_Avg"	Hoja mojada promedio (4.5 m). 								El valor 0.001 indica circuito									abierto: seco, o mojado por debajo del 							umbral de detección del sistema.		[adimensional]

"VEL_M"	Velocidad media del viento (4.5 m)		[m s-1]

"VEL_VM"	Velocidad del viento medio (4.5 m)		[m s-1]

"DIR_M"	Dirección media del viento (4.5 m)		[Deg]

"DIR_S"	Desvío estándar de la dirección media del viento	[Deg]

"VEL_Std"	Desvío estándar de la velocidad media del viento	[m s-1]

Nota respecto de la variable dirección: Los datos de dirección están observados en relación a la posición del norte magnético en el día de inicio del registro que corresponde a la fecha de instalación. Para obtener las direcciones corregidas al norte geográfico, deberá considerarse la deriva magnética para ese día que corresponde a un valor de +6°40'.

Archivo: “CR300Claudio_Quedada.DAT”

Consigna registros cada 15 minutos de otras variables medidas y almacenadas en el logger CR300  no trasmitidas por GOESS.

“TIMESTAMP” 		Fecha y hora local

“RECORD” 			Número de orden de registro			[#]

“BATE_max”			Voltaje máximo de batería para el período 	[V]

“TINT_avg”			Promedio de la temperatura interna								del logger para el período 			[°C]

“TINT_std”			Desvío estándar de la temperatura 								interna del logger para el período 		[°C]

“TA_std”			Desvío estándar de la temperatura 								del aire para el período 			[°C]

“HRA_std”			Desvío estándar de la humedad relativa							del aire para el período 			[%]

“RAD_std”			Desvío estándar de la radiación global	[W m-2]

“MOJ_max”			Valor máximo de mojado para 								el período. El valor 0.001 indica circuito							abierto: seco, o mojado por debajo del 							umbral de detección del sistema.														[adimensional]

Instrumental:

MOJ: sensor de hoja mojada ARDUINO

VEL, DIR: sensor Windsonic4 (Young)

TA, HRA: sensor HMP155A termohigrómetro (Vaisala)

RAD: piranómetro fabricado por CNEA

Almacenamiento y trasmisión:

Datalogger Campbell Sci CR300

Trasmisor GOES Campbell Sci TX321

Consultas

Claudio F. Pérez

Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Oceanos

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires

perez@at.fcen.uba.ar

ulises2930@gmail.com

Bibliografía:

Oyarzabal, M., Clavijo, J., Oakley, L., Bigazoli, F., Tognetti, P., Barberis, I., Maturo, H. M., Aragón, R., Campanello, P. I., Prado, D., Oesterheld, M. y León, R. J. C. 2018. Unidades de vegetación de la Argentina. Ecología Austral 28(1): 40 – 63.